Ричард Гербер, Арт Бик, Кевин Смит, Ксинмин Тиан

Оптимизация ПО. Сборник рецептов

2006, Питер 2010, 2-е издание, выдержки Дятлова Н. С. от ?, 1–?/?=?%

- Здесь не виден явно другой вариант оптимизации — динамическая очистка цикла.

- Компилятор C++ производства Intel поддерживает внутренние команды [intrinsics — Н.Д.], напрямую отображающиеся на SIMD-команды (так же как и на многие другие команды ассемблера). Для включения внутренних команд, относящихся к технологии SIMD, просто подключите один их следующих заголовочных файлов: #include <mmintrin.h> // MMX #include <xmmintrin.h> // SSE (нужен также заголовочный файл mmintrin.h) #include <emmintrin.h> // SSE2 (нужен также заголовочный файл xmintrin.h) #include <pmmintrin.h> // SSE3 (нужен также заголовочный файл emintrin.h)

- Внутренние команды напоминают язык ассемблера, за исключением того, что работу по фактическому выделению регистров, планирование команд и режим адресации они оставляют компилятору. Если не считать явно выровненных внутренних команд загрузки и сохранения, таких как _mm_loadu_si128() и _mm_storeu_si128(), компилятор предполагает, что упакованные операнды внутренних команд должным образом выровнены.

- Поскольку многие детали оставляются компилятору, пользоваться внутренними командами проще, чем языком ассемблера, но возможностей контролировать генерируемые компилятором команды меньше. Объявление переменной как _m128i xmm0 не влияет на выделение регистров, поскольку имя для компилятора является просто идентификатором.

- Не думайте, что максимальная производительность требует программирования на ассемблере, поскольку компиляторы часто прибегают к многочисленным вариантам оптимизации, которые вы можете пропустить. Лучше всего выбрать самый простой вариант, обеспечивающий желаемые функциональные возможности, а затем путем анализа производительности определить, что ещё требуется, дополнительная оптимизация или более сложная техника кодирования.

- Внутренние команды компилятора: похожи на реальные команды ассемблера, встроенные функции задают команды, но не регистры или режимы адресации. [Среди достоинств встроенных команд]: доступ ко всем командам без необходимости заниматься распределением регистров и режимами адресации.

- [Недостатки автоматической векторизации]: компилятор не всегда способен выделить SIMD-команды из последовательного кода.

- Так же как и с любыми вариантами оптимизации, усилия по переписыванию кода должны быть сосредоточены на тех частях приложения, которые дадут самый значительный эффект.

- Главная трудность, с которой вы можете столкнуться при использовании SIMD-команд — это обеспечение благоприятной с точки зрения технологии SIMD организации данных. При проектировании и написании приложения и отдельных его алгоритмов всегда заботьтесь об организации данных таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности кэша и дружественности данных для технологии SIMD. Дружественные для SIMD данные выровнены в памяти надлежащим образом и с ними легко работать при помощи SIMD-команд (нет необходимости обращаться к отдельным частям регистра). Горячие в смысле расходования времени точки приложения — это главные кандидаты для вставки SIMD-команд. После выявления горячих точек при помощи какого-либо инструмента, такого как анализатор производительности VTune, необходимо проанализировать каждую найденную точку с целью определить, к каким данным выполняется обращение.

- Хранимые в памяти операнды SIMD-команд для достижения максимальной производительности должны быть надлежащим образом выровнены. Хранимые в памяти операнды должны быть выровнены, по крайней мере, по 8-байтной границе для технологии MMX и по 16-байтной для потоковых SIMD-расширений. При обработке невыровненных данных SSE-, SSE-2 или SSE3-командами запускается исключение, если только не использовать специальных (и более медленных) команд для перемещения невыровненных данных.

- Часто можно обнаружить, что компилятор сам оптимизирует кадры стека и структуры данных в смысле выравнивания памяти. Тем не менее, есть три метода, позволяющие программисту влиять на выравнивание памяти.

- Во-первых, в языках C и C++ добавление перед объявлением конструкции __declspec(align(база, смещение)) означает, что для объявленной сущности предполагается выделить память, начиная с адреса a, который удовлетворяет условию: a mod база = смещение.

- Например, программист может запросить 64-байтное выравнивание для массива следующим образом: __declspec(align(64)) double a[N];

- Вы можете легко исправить это нарушение выравнивания, введя в структуру дополнительную 4-байтную переменную dummy, которая никогда не используется.

- Проблема организации данных очень часто встречается при использовании SIMD-команд.

- Очевидно, что выполнение четырех умножений может быть хорошим применением для SIMD-команд. Однако возникает одно осложнение — скалярное произведение требует складывать вместе все отдельные элементы регистра. Реализация такой операции, которая называется сквозным суммированием регистра, для большинства упакованных типов данных в виде одной команды не существует. Вы можете произвести сквозное суммирование регистра для чисел с плавающей точкой одинарной точности при помощи двух команд haddps или просто сохранить полученный вектор в памяти и сложить элементы как скаляры.

- Сквозное суммирование регистра является медленной операцией и может поглотить весь выигрыш от использования SIMD-команд. Хитрость состоит в том, чтобы найти другой способ записывать данные, чтобы не нужно было ни сквозное суммирование регистра, ни применение других операций, которым необходим доступ к отдельным элементам SIMD-регистра. Решение появляется, если делать четыре скалярных произведения вместо одного.

- Вместо того чтобы хранить данные в восьми отдельных массивах, организованных в виде структуры массивов, вы можете чередовать данные, организованные в массив структур.

- Надлежащие выравнивания памяти и организация данных являются основными факторами повышения производительности при использовании SIMD-команд.

- Если же что-то делается неправильно, можно потерять большую часть выигрыша от применения технологии SIMD.

- Выбор самого «узкого» из допустимых типов данных (который соответствует задаче) обеспечивает максимально возможный параллелизм.

- Соответствующие SIMD-команды и команды FPU-блока x87 обрабатывают типы данных с плавающей точкой как одинарной, так и двойной точности. Однако с этими типами данных SIMD-команды работают в «родном» формате (32 или 64 бита соответственно), а FPU-Блок x87 расширяет их для выполнения вычислений до формата с плавающей точкой двойной точности (80 бит), а затеем перед записью в паять округляет результат, возвращаясь к формату одинарной или двойной точности. Таким образом, при выполнении одной и той же операции над одними и тем же значениями одинарной или двойной точности FPU-Блок x87 может выдать результат, несколько отличающийся от результата выполнения SIMD-команд с плавающей точкой.

- Помните о разнице в точности операций с плавающей точкой, которая может иметь место при выполнении команд FPU-блока x87 и SIMD-команд.

Конец текста